الدليل المبسّط لتثبيت محرك Zero- Flow Engine

نسخة اللابتوب — خفيفة على المعالج وباردة فعلاً (بدون كرت شاشة NVIDIA)

ويندوز 11 · لينوفو IdeaPad Slim 5 (i7-13620H، 16 جيجابايت، Intel UHD) · المستودع: github.com/zerocold7/local-voice-flow

🎮 في جهازك كرت شاشة NVIDIA أو AMD أو Intel؟ اتبع دليل التثبيت بدلاً من هذا الدليل — فهو يغطي كل أنواع الأجهزة، ودليل العتاد والضبط يشرح ما تتوقعه من جهازك.

المحرك يقوم بعملين، وكلاهما على جهازك فقط:

- الإملاء: اضغط زراً، تكلّم بالعربية أو الإنجليزية، ثم اضغط الزر مرة أخرى، فيُكتب كلامك حيث يقف المؤشر.

- القراءة الصوتية: ظلِّل أي نص واضغط F4، فيقرؤه لك صوت طبيعي.

⚠️ لماذا كان اللابتوب يسخن ويثقل؟ وكيف أصلحنا ذلك: النسخة السابقة كانت تستخدم نموذجين ثقيلين على المعالج: نموذج الكتابة medium ونموذج الذكاء qwen2.5:7b. هذان الخياران يشغّلان كل أنوية المعالج بأقصى طاقة، فيسخن الجهاز وتعلو المراوح. في هذه النسخة استبدلناهما بنموذجين خفيفين: small و qwen2.5:3b. النتيجة: نفس الوظائف، حرارة أقل بكثير وسرعة أفضل. ولأقصى برودة استخدم وضع الكتابة الخام F5 و F7 الذي لا يشغّل الذكاء الاصطناعي إطلاقاً (انظر القسم السابع).

# 📌 أولاً: التجهيز وتثبيت البرامج (مرة واحدة)

حمّل وثبّت هذه البرامج الثلاثة بالترتيب من مواقعها الرسمية:

- Python 3.12 (لغة البرمجة): من الموقع python.org

- Git (أداة سحب الملفات): من git-scm.com، وثبّته بالضغط على Next في كل الخطوات.

- Ollama (محرك الذكاء المحلي): من ollama.com. بعد تثبيته، تأكد من ظهور أيقونته الصغيرة بجانب الساعة (أي أنه يعمل في الخلفية).

⚠️ فخ يقع فيه المبتدئون عند تثبيت Python: في نافذة التثبيت، ضع علامة ✓ على الخيار الصغير أسفل النافذة Add python.exe to PATH قبل الضغط على Install. إذا نسيته، لن يتعرف الجهاز على أوامر بايثون.

🎙️ فعّل الميكروفون الآن (لا تتخطَّ هذه الخطوة): افتح إعدادات ويندوز ← الخصوصية والأمان ← الميكروفون، وفعّل «الوصول إلى الميكروفون» و«السماح لتطبيقات سطح المكتب بالوصول إلى الميكروفون». بدون ذلك يسجّل المحرك صمتاً ولا يكتب شيئاً.

# 📌 ثانياً: تحميل نموذج الذكاء اللغوي (الخفيف)

المحرك يستخدم نموذجاً ذكياً لعمليات الترجمة الفورية وتصحيح الصياغة. الخيار الخفيف والبارد لجهازك هو qwen2.5:3b (وليس النموذج الثقيل 7b).

افتح PowerShell من قائمة ابدأ، ثم نفّذ الأمر التالي واضغط Enter وانتظر انتهاء التحميل:

ollama pull qwen2.5:3b

💡 الحجم ~2 جيجابايت لمرة واحدة. خيار أخف للأجهزة الضعيفة: gemma2:2b. تجنّب 7b على اللابتوب لأنه السبب الرئيسي للحرارة. أيّ نموذج تختاره، اكتب اسمه نفسه في OLLAMA_MODEL_NAME داخل ملف الإعدادات (القسم الخامس).

# 📌 ثالثاً: التحميل في مسار آمن (تفادي مشكلة OneDrive)

🛑 تحذير مهم (مشكلة OneDrive): اللابتوبات الجديدة تربط سطح المكتب والمستندات بسحابة Microsoft OneDrive تلقائياً. لو حمّلت المشروع هناك قد تتداخل الملفات وتظهر أخطاء مسارات حمراء معقدة. الحل الآمن: ثبّته في القرص C مباشرة.

- افتح PowerShell من قائمة ابدأ.

- انتقل إلى القرص C مباشرة:

cd C:\

- انسخ المشروع من GitHub:

git clone https://github.com/zerocold7/local-voice-flow.git

- ادخل إلى المجلد الذي تم تحميله:

cd local-voice-flow

# 📌 رابعاً: إعداد البيئة المعزولة والمكتبات

داخل نفس نافذة PowerShell، نفّذ هذه الأوامر بالترتيب:

1. إنشاء البيئة الوهمية المعزولة:

python -m venv venv

2. فك حماية التشغيل للنافذة الحالية فقط (آمن، ولا يؤثر على باقي الجهاز):

Set-ExecutionPolicy -ExecutionPolicy RemoteSigned -Scope Process

(إذا سألك الويندوز للتأكيد، اكتب حرف Y واضغط Enter.)

3. تفعيل البيئة:

.\venv\Scripts\Activate.ps1

(علامة النجاح: ظهور كلمة (venv) في بداية سطر الأوامر.)

4. تثبيت المكتبات — نسخة المعالج فقط. هذا الأمر يقرأ قائمة المكتبات من ملف المشروع نفسه ويتخطى مكتبات كروت الشاشة الثقيلة (nvidia-)، ما يوفّر ~1.2 جيجابايت. ويشمل صوت القراءة kokoro. قد يستغرق عدة دقائق:

pip install ((Get-Content requirements.txt) | Where-Object { $_ -match '^[A-Za-z]' -and $_ -notmatch '^nvidia-' })

# 📌 خامساً: إنشاء ملف الإعدادات الخفيف (.env)

هذه الخطوة تجعل المشروع يتبنّى الخيارات الخفيفة على لابتوبك (small + qwen2.5:3b).

1. أنشئ ملف الإعدادات بهذا الأمر داخل PowerShell:

Copy-Item .env.example .env

2. افتح مستكشف الملفات واذهب إلى القرص C ثم مجلد local-voice-flow.

3. جد ملفاً اسمه .env، اضغط عليه كليك يمين وافتحه بواسطة Notepad (المفكرة).

4. امسح كل المحتوى بالداخل، والصق هذا النص بالكامل:

# Local Voice Flow Configuration

# Optimized (light + cool) config for Laptop CPU

# --- Core AI Settings ---

WHISPER_MODEL_NAME="small"

WHISPER_DEVICE="cpu"        # no NVIDIA card: skip the GPU attempt

OLLAMA_HOST_URL="http://127.0.0.1:11434/api/generate"

OLLAMA_MODEL_NAME="qwen2.5:3b"

FALLBACK_LLM="qwen2.5:3b"

SAMPLE_RATE=16000

CHANNELS=1

# --- Recording mode keybindings (each FORCES its language) ---

HOTKEY_EN_RAW="f5"          # English, raw

HOTKEY_EN_POLISH="f6"       # English, AI cleanup

HOTKEY_AR_RAW="f7"          # Arabic, raw

HOTKEY_AR_POLISH="f8"       # Arabic, AI cleanup

HOTKEY_EN2AR="f9"           # Translate English -> Arabic

HOTKEY_AR2EN="f10"          # Translate Arabic -> English

# --- Action keybindings ---

HOTKEY_FIX="shift+f3"          # fix the current line

HOTKEY_MAINTENANCE="shift+f1"  # vocabulary maintenance

HOTKEY_PURGE="shift+f2"        # clear debug log & history

HOTKEY_PANIC="esc"             # cancel the recording / silence the reader

# --- Reader: text -> speech ---

HOTKEY_READ="f4"            # read the highlighted text aloud

READER_VOICE="af_heart"     # af_heart | af_bella | bf_emma

READER_SMART_MODE="False"   # True = clean the text with the AI before speaking

READER_DEVICE="cpu"         # no NVIDIA card: run the voice on the CPU

# --- Quality of Life ---

ENABLE_AUDIO_CHIMES="True"

ENABLE_TOAST_NOTIFICATIONS="True"

5. احفظ الملف بالضغط على Ctrl + S ثم أغلق المفكرة.

💡 القلب الحقيقي للبرودة: السطران WHISPER_MODEL_NAME="small" و OLLAMA_MODEL_NAME="qwen2.5:3b" هما ما يحافظ على برودة الجهاز. لا تضعهما medium أو 7b.

💡 طريق مختصر: بدل التعديل اليدوي يمكنك تشغيل python check_hardware.py --apply، فيفحص لابتوبك ويكتب الإعدادات المناسبة في ملف .env تلقائياً — وينبّهك إن كانت ذاكرة جهازك 8 جيجابايت فقط وتحتاج إعدادات أخف. (شرح كل الأجهزة في دليل العتاد والضبط.)

# 📌 سادساً: التشغيل والاستخدام اليومي

لست بحاجة لفتح PowerShell بعد اليوم. للتشغيل في أي وقت:

1. اذهب إلى المجلد C:\local-voice-flow.

2. اضغط مرتين على ملف Launch_Zero.bat للحصول على الإملاء والقراءة الصوتية معاً (أما Launch_Flow.bat فللإملاء فقط). ستفتح شاشة سوداء — اتركها مفتوحة لأنها محركك.

⚠️ إذا ظهرت رسالة زرقاء «Windows protected your PC»: اضغط More info ثم Run anyway. هذا مجرد تحذير من ويندوز لملف جديد — وهو ملفك أنت.

أول تشغيل يحمّل نموذج الكتابة small (~500 ميجابايت) وصوت القراءة (~350 ميجابايت) لمرة واحدة فقط؛ بعدها يُحمَّل كل شيء من جهازك مباشرة ولا يحتاج المحرك إلى الإنترنت إطلاقاً. الإملاء جاهز عندما يظهر في الشاشة مربع عنوانه Z E R O -   F L O W   E N G I N E وتحته قائمة الأزرار. القراءة الصوتية جاهزة بعد ذلك بقليل، عندما يظهر السطر Voice model ready.

⌨️ فخ تعارض أزرار اللابتوب (مهم جداً): في اللابتوبات الحديثة، أزرار F5 إلى F10 محجوزة لتغيير الصوت والسطوع. الحل: فعّل قفل Fn بالضغط مرة واحدة على Fn + Esc (هذا اختصار لينوفو/IdeaPad) — فتعمل أزرار الإملاء بضغطة واحدة. أو اضغط Fn مع الزر في كل مرة (مثال: Fn + F7 للتحدث بالعربية). إن لم ينفع Fn + Esc، ابحث عن أيقونة القفل على زر Esc أو راجع دليل اللابتوب.

## 🎤 طريقة الإملاء

- اضغط في أي مكان تريد الكتابة فيه (المفكرة مثلاً) حتى يظهر المؤشر.

- اضغط F7 مرة واحدة (ستسمع صفيراً قصيراً)، ثم تكلّم بالعربية.

- عند الانتهاء اضغط F7 مرة أخرى. بعد ثانية أو ثانيتين يظهر كلامك مكتوباً.

💡 اضغط ولا تُمسك الزر: الضغطة الأولى تبدأ التسجيل والثانية توقفه. إن أبقيت إصبعك على الزر فسيبدأ التسجيل ويتوقف مراراً.

## ⌨️ جدول الأزرار

| الزر | الوظيفة |
| --- | --- |
| F5 | إملاء إنجليزي — خام (كما تنطق تماماً) |
| F6 | إملاء إنجليزي — مُلمَّع (تنظيف بالذكاء) |
| F7 | إملاء عربي — خام |
| F8 | إملاء عربي — مُلمَّع |
| F9 | ترجمة من الإنجليزية إلى العربية |
| F10 | ترجمة من العربية إلى الإنجليزية |
| Shift + F1 | صيانة قائمة المفردات المتعلَّمة (تُحفظ القائمة القديمة نسخةً احتياطية) |
| Shift + F2 | مسح سجل التشخيص وتاريخ الإملاء |
| Shift + F3 | إعادة كتابة وتصحيح السطر الحالي |
| F4 | قراءة النص المُظلَّل بصوت عالٍ (انظر القسم الثامن) |
| Esc | إلغاء التسجيل الجاري، أو إسكات القراءة |

## 🗣️ أوامر صوتية داخل الإملاء

- ابدأ كلامك بـ «سطر جديد» لبدء سطر جديد، أو «قائمة» لنقطة تعداد •، أو «تنسيق كود» لتنسيق النص ككود. (الجمل العادية التي تبدأ بكلمة «نقطة» أو «كود» تُكتب كما هي.)

- اختم كلامك بـ «انتر» ليضغط المحرك Enter بعد الكتابة (مفيد في برامج المحادثة).

- اختم بـ «نقطة» أو «فاصلة» أو «علامة استفهام» لكتابة . أو ، أو ؟.

- وبالإنجليزية: "new line"، "bullet"، "format code" في البداية، و"and send"، "period"، "comma"، "question mark" في النهاية.

## ⏹️ الإيقاف والتشغيل الخفي

- للإيقاف: أغلق الشاشة السوداء (علامة X)، أو اضغط بالزر الأيمن على أيقونة المحرك بجانب الساعة واختر Exit Engine.

- للتشغيل بلا نافذة: اضغط مرتين على Launch_Zero_Silent.vbs، وأوقفه من أيقونة الساعة ← Exit Engine. ابقَ على ملف .bat الظاهر حتى تعتاد على المحرك، فشاشته تُريك ما يحدث.

# 📌 سابعاً: نصائح لإبقاء اللابتوب بارداً وسريعاً

- أقصى برودة (الأهم): استخدم الوضع الخام F5 (إنجليزي) و F7 (عربي). هذان الزران يكتبان كلامك مباشرة دون تشغيل الذكاء الاصطناعي، فلا يسخن المعالج تقريباً. استخدم F6/F8 (التلميع) و F9/F10 (الترجمة) فقط عند الحاجة، لأنها هي التي تشغّل نموذج الذكاء وتنتج الحرارة.

- الحرارة مؤقتة: البرنامج لا يستهلك المعالج إلا أثناء المعالجة (ثوانٍ قليلة بعد إيقاف التسجيل، أو أثناء تجهيز الصوت للقراءة). بقية الوقت يكون خاملاً وبارداً.

- إن بقي ساخناً أو بطيئاً: غيّر في ملف .env القيمة إلى WHISPER_MODEL_NAME="base" (أسرع وأبرد)، ثم أعد تشغيل البرنامج.

- النموذج الأكبر للدقة فقط: medium يعطي دقة أعلى للعربية لكنه أبطأ وأسخن — استخدمه فقط إن كنت صبوراً ولا تهمك الحرارة.

- التهوية: ضع اللابتوب على سطح صلب (وليس السرير أو الوسادة) حتى لا تُسد فتحات التهوية.

- تذكير: بعد أي تعديل في ملف .env، يجب إعادة تشغيل البرنامج (أغلق الشاشة السوداء وافتح Launch_Zero.bat من جديد).

# 📌 ثامناً: القراءة الصوتية (زر F4)

ظلِّل أي نص — صفحة ويب، ملف PDF، رسالة — واضغط F4 فيقرؤه صوت محلي بالكامل. اضغط Esc لإيقاف القراءة؛ ولقراءة نص آخر اضغط Esc ثم ظلِّل النص الجديد واضغط F4.

زر F4 متاح عند التشغيل عبر Launch_Zero.bat (أما Launch_Flow.bat فللإملاء فقط). والقارئ يصمت تلقائياً أثناء الإملاء، فلا يتكلم فوق الميكروفون أبداً.

اضغط بالزر الأيمن على أيقونة المحرك بجانب الساعة لتغيير الصوت، أو لإيقاف القارئ مؤقتاً (Suspend Reader)، أو لتفعيل التنظيف الذكي (Smart LLM Cleaning) الذي يطلب من الذكاء المحلي إزالة فوضى الصفحة (القوائم وإشعارات الكوكيز) قبل القراءة.

🐢 على لابتوب بلا كرت NVIDIA توقّع انتظاراً قصيراً قبل أن يبدأ الصوت. نموذج الصوت يُحمَّل في الخلفية عند تشغيل المحرك؛ انتظر ظهور Voice model ready. قبل أول ضغطة F4. بعدها يبدأ الصوت بمجرد تجهيز الجملة الأولى، ويكمل بسلاسة بينما يُجهَّز الباقي. اقرأ فقرة واحدة في كل مرة بدل الصفحة كاملة ليبقى الانتظار الأول قصيراً.

# 🚨 دليل حل المشكلات الطارئة

المشكلة 1: أضغط الأزرار ولا يحدث شيء، أو يظهر خطأ أحمر.

الحل: تأكد أن تطبيق Ollama يعمل بجانب الساعة. وعلى اللابتوب تحديداً، تأكد من تفعيل قفل Fn (Fn + Esc) وإلا لن تُرسل أزرار F5–F10 إشاراتها الصحيحة.

المشكلة 2: البرنامج يعمل لكنه لا يكتب شيئاً عند الكلام، أو يكتب نصوصاً فارغة.

الحل: اضغط الزر مرة للبدء ومرة أخرى للإيقاف — لا تُمسكه. ثم اذهب إلى إعدادات ويندوز ← الخصوصية والأمان ← الميكروفون، وفعّل «السماح للتطبيقات بالوصول إلى الميكروفون»، وتأكد أن الميكروفون الداخلي يعمل. إن ظهرت في الشاشة عبارة Could not open the microphone فالميكروفون مغلق أو محجوب.

المشكلة 3: أول تشغيل أخذ وقتاً طويلاً والشاشة سوداء.

الحل: طبيعي جداً — أول تشغيل يحمّل نموذج small (~500 ميجابايت) وصوت القراءة (~350 ميجابايت) من الإنترنت ويخزّنهما لمرة واحدة (دقيقة إلى بضع دقائق). المرات القادمة أسرع بكثير.

المشكلة 4: اللابتوب يسخن أو المراوح عالية الصوت.

الحل: استخدم F5/F7 (الوضع الخام بلا ذكاء اصطناعي)، وتأكد أن ملف .env يحتوي small و qwen2.5:3b وليس medium أو 7b. ويمكنك النزول إلى base لمزيد من البرودة.

المشكلة 5: يكتب باللغة الخطأ.

الحل: استخدم الزر المطابق للّغة — F5/F6 للإنجليزية، F7/F8 للعربية. الزر نفسه يفرض اللغة فلا يحدث خلط.

المشكلة 6: التلميع أو الترجمة يكتب كلامي كما هو دون تغيير.

الحل: تأكد أن Ollama يعمل: اكتب ollama list في PowerShell وتأكد أن الاسم المكتوب في OLLAMA_MODEL_NAME داخل ملف .env موجود في القائمة حرفياً. إن لم يكن كذلك يظهر في ملف flow_debug.log السطر Ollama returned HTTP 404.

المشكلة 7: زر F4 لا يقرأ شيئاً.

الحل: ظلِّل النص أولاً، وتأكد أن الشاشة أظهرت Voice model ready.، وأنك شغّلت Launch_Zero.bat وليس Launch_Flow.bat. القارئ لا يتكلم أثناء تسجيل الإملاء.

المشكلة 8: مشكلة أخرى لا أفهمها.

الحل: افتح الملف flow_debug.log (للإملاء) أو reader_debug.log (للقراءة) داخل C:\local-voice-flow بالمفكرة — آخر الأسطر فيه تشرح ما حدث.

🔒 الخصوصية: كل شيء في هذا الدليل يعمل محلياً على جهازك — صوتك ونصوصك لا تُرفع إلى أي خادم خارجي. لمزيد من التخصيص، راجع CONFIGURATION.md.